视频监控说明书

一．视频参数介绍

1.视频服务器

| 系统 | 操作系统 | 嵌入式RTOS设计,双核32位DSP(D达芬奇DM365),纯硬压缩,看门狗; |
| --- | --- | --- |
|  | 系统资源 | 同时实现视频输入输出网络操作 |
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面 |
|  | 手机监控 | 支持手机监控（Android4.0以上） |
| 视频 | 视频标准 | PAL（625线，50场/秒）；NTSC（525线，60场/秒） |
|  | 图像编码 | H.264(High Profile)； |
|  | 视频处理 | H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调; |
|  | 图像输出 | 主码流:704×576,352×288;子码流:352×288 |
|  | 移动侦测 | 每画面可设置192（16*12）个检测区域；可设置多级灵敏度 （仅限本地通道） |
|  | 录像保存 | 网络 |
|  | 备份方式 | 网络备份，轻松实现刻录备份 |
| 接口 | 视频输入 | 1路VIDEO-IN |
|  | 视频输出 | 1路VIDEO-OUT |
|  | 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口;支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议; |
|  | 云台控制 | 1个RS485；支持多种种云台协议 |
| 其它 | 电源 | 12V/2A 3W功耗 |
|  | 尺 寸 | 147mm(长)*113mm(宽)* 35mm(高) |

- 监控摄像枪

| 产品名称 | 130万高清网络监控摄像枪 |
| --- | --- |
| 影像传感器 | 1/3 CMOS超低照度传感器 高性能处理器适合对夜视要求较高的场合 |
| 最低照度 | 0.01Lux/F1.2(彩色) 0.001Lux/F1.2(黑白) |
| 外观说明 | 全金属75双灯外观 |
| 镜头 | CS接口 6/8/12/16mm可选 |
| 日夜转换模式 | IR-CUT双滤光片自动切换 |
| 红外距离 | 1-30M |
| 视频处理 | H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~6Mpbs可调;支持帧率1~30帧/秒可调; |
| 显示最大分辨率 | 1280*960 |
| 帧率 | 1-30帧/每秒，可调 |
| WEB管理 | 内置WEB管理页面，远程浏览和配置 |
| 移动侦测 | 支持 |
| 网络接口 | RJ-45 10/1 00M自适应 |
| 网络协议 | RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPN等网络协议; |
| 手机监控 | 支持手机监控（iPhone，Android 等） |
| 业务功能 | 支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测前端存储,支持前端存储回放/下载;支持MJPEG抓图；支持统一客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用 |
| 防水等级 | IP66级 |
| 电源电压 | DC12v/2A 3W功耗 |
| 工作温度 | 零下30-55摄氏度 |
| 图像输出 | 主码流:1280*960;子码流:704*576 |

二．注意事项

- 不要擅自拆卸视频服务器和监控摄像枪机（为了避免电击，不要拆卸螺钉或机壳。机内并无用户能自行维修的零件，有关维修工作，应由有资格的维修人员进行）

- 要小心使用视频服务器和监控摄像枪机（不乱用，应避免受撞或振动等，摄像机若使用或存放不当，将受损害）

- 不要让视频服务器淋雨或在潮湿的地方使用（本产品是为在室内或者防雨防潮的位置使用设计的，视频服务器若淋雨或受潮应将电源断开并由有资格的维修人员进行维修，湿气会损伤视频服务器并引起触电）

- 清洁视频服务器和监控摄像枪机机体时，请不要使用强烈的或带有研磨性的清洁剂(视频服务器和监控摄像枪机有污垢时，请用干的软布擦拭，如果污垢难以清除，可以用中性的清洁剂轻轻擦去，擦拭时，请小心不要划伤灯板。然后，用干布擦去残余清洁剂）

- 不要使监控摄像枪机瞄准太阳（无论摄像机在使用中或非使用中，都不可使其瞄准太阳或其他非常光亮的物体。否则，可能造成图像模糊或产生光晕）

6.不要长时间将监控摄像枪机朝向强光源（监控摄像枪机朝向点光源会造成显示屏烧坏，观察时会由于彩色滤波器损坏而造成图像失去颜色）

7.不要在超出温度、或电源规格的状态下使用视频服务器和监控摄像枪机（不要在存在高温高湿的极端环境下使用，不要将摄像机放在暖气，炉子或者其他产热的热源附近。在温度为-10 ℃至+50 ℃，推荐温度+35 ℃，使用电源为交流220V至240V，使用电源为交流12V/2A)

8.不要将监控摄像枪机安装在空调机的出气口附近(如果在以下条件下使用监控摄像枪机，镜头会由于结露而模糊,由于空调开和关造成的快速温度起伏,由于频繁开关门造成的快速温度起伏,在使眼镜起雾的环境中使用,在充斥烟雾或者粉尘的室内使用,如果镜头由于结露而起雾，取下灯板用软布擦干所有潮湿表面）

9.视频服务器安装要求（放置于无防静电区域、配置UPS供电系统、设备接地良好、环境整洁干净、无尘。视频服务建议应进行双硬盘备份，以免硬盘损坏对系统、视频服务的设置数据丢失）

10.自我诊断功能（如果摄像机由于外部噪声的影响等原因工作异常30秒钟以上，摄像机将自动重新启动。在这种现象频繁发生的情况下检查是否是操作环境因素）